遂宁市2025年初中毕业生学业考试暨高中阶段学校招生理科实验操作考试物理试题

# 物理试题1   测量小灯泡的电功率

学校              姓名              准考证号

一、实验目的

测量小灯泡的电功率

二、实验器材

小灯泡（2.5 V）、电池组（2节干电池串联）或学生电源、电压表（0～3V、

0～15V）、电流表（0～0.6A、0～3 A) 、滑动变阻器1个、开关1个、导线若干、已预接好的实验电路。

三、实验操作步骤及要求

实验预接电路图

1.检查器材，观察开关是否断开，观察电流表、电压表指针是否指零，观察电流表量程和小灯泡额定电压值并记录。

2.闭合开关，在额定电压下，测出小灯泡的额定电流，观察小灯泡亮度，计算灯的功率。

3.闭合开关，在低于额定电压时，测出小灯泡的实际电流，观察小灯泡亮度，计算灯的功率。

4.整理器材。

四、实验记录

1.连入电路中的电流表量程为       , 小灯泡的额定电压值为      。

2.记录数据:

| 实验记录 电压情况 | 电压U/V | 电流I/A | 灯泡亮度 (填正常或较暗) | 功率 P/W |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定电压 |  |  |  |  |
| 低于额定电压 |  |  |  |  |

- 分析与论证

分析实验现象，可以得出结论：小灯泡的亮度由小灯泡的         决定。

- 反思与拓展

有另一小灯泡，其额定值为（10V、20W），其额定电流是       ，正常工作时电阻是      。

遂宁市2025年初中毕业生学业考试暨高中阶段学校招生理科实验操作考试物理试题

# 物理试题2   探究串联电路电压的规律

学校              姓名              准考证号

一、实验目的

探究串联电路的总电压跟电路各部分电压的关系

二、实验器材

2节干电池或学生电源、电压表（0～3V、0～15V）、2只

规格不同的小灯泡、开关、导线若干、已预接好的实验电路。

三、实验要求

1.提出问题：串联电路的总电压与各部分电路电压有什么关系？

2.猜想与假设：串联电路的总电压可能                     。

3.设计实验和进行实验

（1）检查器材，观察并记录电压表最合适接入电路中的量程和对应的分度值。

实验预接电路图

（2）检查预接电路，试触开关，查看两灯是否发光。

（3）测量并记录L1两端的电压。

（4）测量并记录L2两端的电压。

（5）测量并记录L1和L2的总电压。

（6）整理器材。

四、实验记录:

1.最合适接入电路中电压表的量程是         ，分度值是         。

2.实验数据：

| L1灯两端的电压 U1/V | L2灯两端的电压 U2/V | L1和L2的总电压 U/V |
| --- | --- | --- |

五、分析与论证：

分析实验现象，可以得出结论：                                    。

六、反思与拓展：

如果将电压表串联在电路中，会有什么现象？

答：                                                            。

遂宁市2025年初中毕业生学业考试暨高中阶段学校招生理科实验操作考试物理试题

# 物理试题3   探究电流与电压的关系

学校              姓名              准考证号

一、实验目的

探究通过导体的电流与导体两端电压的关系

实验预接电路图

二、实验器材

电压表（0～3V、0～15V)、电流表（0～0.6A、0～3 A) 、

10Ω的定值电阻器1个、开关1个、导线若干、2节新干电池

或学生电源、最大阻值为20Ω的滑动变阻器1个、已预接好的实验电路。

三、实验要求

1.提出问题：通过导体中的电流与导体两端的电压有什么样的关系呢？

2.猜想假设：在电阻一定时，通过导体的电流与导体两端的电压

可能成          。（填“正比”“反比”）

3.设计和进行实验

（1）检查实验器材。

（2）检查电路连接是否正确、是否处于正常状态。

（3）闭合开关，适当调节滑动变阻器，测量电流和电压值并记录。

（4）保持R阻值不变，重复（3）的操作两次。

（5）整理器材。

四、实验记录

1.接入电路中电压表的量程     ，电流表的量程    ；定值电阻R=      Ω。

2.实验数据

| 实验次数 | 电压U/V | 电流I/A |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

五、分析和论证

（1）根据表格中的数据作出图像。

（2）根据图像分析得出结论：

导体电阻一定时，通过导体的电流与导体两端的电压        。

六、反思与拓展：

这种在电阻一定的情况下，探究电流与电压的关系的实验要用到的实验方法叫          法。

遂宁市2025年初中毕业生学业考试暨高中阶段学校招生理科实验操作考试物理试题

# 物理试题4  用滑动变阻器改变电流大小

学校              姓名              准考证号

一、实验目的

知道滑动变阻器的构造，会用滑动变阻器改变电流。

- 实验器材

2节干电池或学生电源、最大阻值为20Ω的滑动变阻器1个、电流表、小灯泡（2.5Ｖ）、开关、导线若干。

三、实验操作要求

1.检查器材。

2.设计并画出实验电路图。

3.正确连接电路。

4.调节滑动变阻器到连入电阻最大值，试触开关，检查电路是否正确。

5.移动滑动变阻器的滑片，观察小灯泡亮度的变化，记录小灯泡不同亮度时的电流值。

6.整理器材.

四、实验记录

1.你准备接入电路的电流表的量程是       A，分度值是         A。

2. 在右边方框中画出实验电路图：

3．记录数据.

| 测量 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 灯泡 | 发光较暗 | 发光较亮 | 发光更亮 |
| 电流值I/A |  |  |  |

五、反思与拓展：

使用滑动变阻器时，为什么要“一上一下”接线？

答：                                               。

遂宁市2025年初中毕业生学业考试暨高中阶段学校招生理科实验操作考试物理试题

# 物理试题5  研究电磁铁

学校              姓名              准考证号

一、实验目的

实验预接电路图

研究电磁铁磁性强弱与电流大小的关系

二、实验器材

2节干电池或学生电源、开关1个，导线若干、滑动

变阻器1个、电流表，大头针若干，电磁铁、已预接

好的部分实验电路（电磁铁未接入）。

三、实验操作要求

1.提出问题：电磁铁磁性强弱与电流大小有什么关系？

2.猜想与假设：通过电磁铁的电流越大，电磁铁的磁性越       。

3.设计并进行实验

（1）检查器材并记录。

（2）将电磁铁接入电路，检查电路连接是否正确。

（3）闭合开关，将滑动变阻器滑片滑到合适的位置，观察记录电流的大小，用电磁铁吸引大头针，观察并记录大头针的颗数。

（4）改变电流的大小，重复步骤（3）操作两次。

（5）整理器材。

四、实验记录

1.接入电流表的量程           ，分度值           。

2.实验记录

| 实验次数 | 电流大小I/A | 大头针数（颗） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

五、分析与论证

1.电磁铁吸引的大头针越     ，说明电磁铁的磁性越强。

2.相同的电磁铁，通过的电流越     ，它的磁性就越强。

六、反思与拓展

电磁铁加装铁芯的目的是                            。

遂宁市2025年初中毕业生学业考试暨高中阶段学校招生理科实验操作考试物理试题

# 物理试题6  用弹簧测力计测量力的大小

学校              姓名              准考证号

一、实验目的

正确使用弹簧测力计测量力的大小

二、实验器材

规格相同的弹簧测力计3个（1个竖直调零，两个水平调零，并做好标记）、钩码1个，铁架台。

三、实验操作要求

1.检查实验器材: 观察并记录弹簧测力计的量程、分度值，观察指针是否指到零刻度线；轻拉挂钩，检查弹簧测力计是否能正常使用。

2.将弹簧测力计挂在铁架台上，测量手的拉力。

3.将弹簧测力计挂在铁架台上，测量1个钩码所受的重力。

4.将两个弹簧测力计放在水平桌面上，挂钩相互钩在一起，水平向相反方向施加拉力，稳定时，读出两个弹簧测力计的示数并记录。

5.整理器材。

四、实验记录

1.弹簧测力计的量程          ，分度值          ，指针是否指零        。

2.记录数据：

| 手的拉力 F/N | 钩码受到的重力G/N | 相互作用力 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | A弹簧测力计示数F1/N | B弹簧测力计示数F2/N |

五、反思拓展

根据弹簧测力计A和B的读数，你会发现相互作用力的大小关系是什么？

答：                                                           。

遂宁市2025年初中毕业生学业考试暨高中阶段学校招生理科实验操作考试物理试题

# 物理试题7  用天平和量筒测量固体的密度

学校              姓名              准考证号

一、实验目的

用天平和量筒测量固体的密度

二、实验器材

天平和砝码、量筒、小石块、水、细线、毛巾

三、实验操作要求

1.检查实验器材，调节天平的平衡。

2.将小石块放在天平上，测出小石块的质量m，并记录数据。

3.在量筒中倒入适量的水，记录水的体积V1 。

4.用细线吊着小石块，缓慢放入量筒的水中，读出总的体积V2，并记录在表格中。

5.计算出小石块的体积V和密度ρ，填在表格内。

6. 整理器材。

四、实验记录

1.天平的最大称量值       g，游码标尺的分度值      g，

量筒的量程为     ~     ml，量筒的分度值为       ml。

2.实验数据：

| 小石块质量m/g | 水的体积v1/cm3 | 水和小石块总体积v2 / cm3 | 小石块体积 v/ cm3 | 小石块密度 ρ/（g / cm3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

五、反思与拓展

实验时，测出石头质量68.2g，检查时发现物体和砝码位置放反了，并且游码在3.2g处，石头的实际质量应该是      g。

遂宁市2025年初中毕业生学业考试暨高中阶段学校招生理科实验操作考试物理试题

# 物理试题8  用温度计测量水的温度

学校              姓名              准考证号

一、实验目的

用温度计测量水的温度

二、实验器材

温度计、分别装有热水和冷水的2个烧杯、毛巾

三、操作要求

1.检查器材，观察温度计的量程和分度值。

2.将手指放入热水杯中，估测热水的温度。

3.用温度计测量热水的温度。

4.将手指放入冷水杯中，估测冷水的温度。

5.用温度计测量冷水的温度。

6.整理器材。

四、实验记录

1.温度计的量程           ，分度值          。

2.实验数据：

| 手指的感觉（热或冷） | 估测温度 | 实测温度 |
| --- | --- | --- |

五、反思与拓展

为什么不能用体温计测量热水的温度？

答：

遂宁市2025年初中毕业生学业考试暨高中阶段学校招生理科实验操作考试物理试题

# 物理试题9   用刻度尺测量长度

学校              姓名              准考证号

一、实验目的

练习正确使用毫米刻度尺测长度

二、实验器材

毫米刻度尺、2块三角板、物理课本、硬币、约30cm长的细铜丝、铅笔

三、实验操作要求

1.检查器材，观察并记录刻度尺的量程和分度值、零刻度线是否磨损。

2.用毫米刻度尺测物理课本的长和宽，并记录。

3.用毫米刻度尺和三角板测硬币的直径，并记录。

4.用累积法测量细铜丝的直径。

5.整理器材。

四、实验记录

1.观察记录：刻度尺的量程      ，刻度尺的分度值      ，零刻度线是否磨损       。（填“是”或“否”）

2.实验数据：

物理课本长            ，宽            ；

硬币的直径            ；

细铜丝圈的长          ，匝数          ，细铜丝直径             。

五、反思与拓展

测细铜丝直径时，如果绕线时没有紧密绕线，则测量结果比真实值      。

（选填“偏大”、“相等”或“偏小”）

遂宁市2025年初中毕业生学业考试暨高中阶段学校招生理科实验操作考试物理试题

# 物理试题10   测量平均速度

学校              姓名              准考证号

一、实验目的

测量小车的平均速度

二、实验器材

机械停表、带刻度的木板、小车、金属挡板、木块、刻度尺

三、实验操作要求

1.检查器材，观察停表的量程和分度值，测试停表是否能正常使用。

2.用木块将木板垫起组装成坡度较小的斜面（倾角控制在 20o左右），将金属挡板固定在斜面底端。

3.让小车从斜面顶端滑下直到撞击金属挡板，测量出对应的路程和时间并记录。

4.将金属挡板固定在斜面中部。

5.让小车从斜面顶端滑下直到撞击金属挡板，测量出对应的路程和时间并记录。

6.分别计算两次小车运动的平均速度（如果不能整除时，需保留1位小数）。

7.整理器材。

四、实验记录

停表的量程是         ，分度值是         。

|  | 路程s/cm | 时间t/s | 平均速度/ (cm/s) |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一次 |  |  |  |
| 第二次 |  |  |  |

五、反思与拓展

通过此次测量发现上半段的平均速度     全程的平均速度，所以小车在斜面上可能在做     （选填“加速”“减速”或“匀速”）运动。

遂宁市2025年初中毕业生学业考试暨高中阶段学校招生理科实验操作考试物理试题

# 物理试题11   探究杠杆的平衡条件

学校              姓名              准考证号

一、实验目的

探究杠杆的平衡条件

二、实验器材

带刻度的杠杆、支架，2个细铁丝环，钩码一盒（标明钩码质量）

三、实验操作要求

1.提出问题：杠杆的平衡与哪些因素有关？

2.猜想与假设：杠杆的平衡与                有关。

3.设计并进行实验：

（1）检查器材：观察杠杆标尺上的分度值，了解一个钩码的质量，计算并记录其重力。

（2）调节杠杆，使杠杆在水平位置平衡。

（3）在杠杆两边不同位置挂不同数量钩码，杠杆平衡后读出并记录动力、动力臂、阻力、阻力臂。

（4）改变钩码数量和位置，杠杆再次平衡后读出并记录动力、动力臂、阻力、阻力臂。

（5）整理器材。

四、实验记录

（1）杠杆上标尺的分度值      cm，一个钩码的重力    N。（g=10N/Kg）

（2）数据记录（力臂长度估读与否不作要求）：

| 实验 次数 | 动力 F1/N | 动力臂 L1/cm | 动力×动力臂/（N·cm） | 阻力 F2/N | 阻力臂 L2/cm | 阻力×阻力臂/（N·cm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |

五、分析与论证

归纳得出杠杆的平衡条件（用符号表示）：                              。

六、反思与拓展

实验时为什么要调节杠杆在水平位置平衡？答：                      。

遂宁市2025年初中毕业生学业考试暨高中阶段学校招生理科实验操作考试物理试题

# 物理试题12   探究凸透镜成像的规律

学校              姓名              准考证号

一、实验目的

探究凸透镜成放大和缩小实像的规律

二、实验器材

光具座、标明焦距的凸透镜、光屏、蜡烛、火柴、废物缸

三、实验操作要求

1.提出问题：凸透镜成缩小或放大实像时，物距应满足什么规律？

2.猜想与假设：

（1）凸透镜成缩小实像时，物距     2（选填：“＞”“＜”或“=”）。

（2）凸透镜成放大实像时，物距     2（选填：“＞”“＜”或“=”）。

3.设计和进行实验：

（1）检查器材，了解凸透镜焦距，并记录。

（2）把蜡烛、凸透镜、光屏正确安装在光具座上；将蜡烛点燃，通过调节，使烛焰中心、透镜中心和光屏中心大致在同一水平高度。

（3）找出2倍焦距点，移动物体到2倍焦距以外某处，再移动光屏直到屏幕上成倒立、缩小、清晰的实像时为止，记下此时对应的物距u1。

（4）移动物体到2倍焦距以内且在1倍焦距以外某处，再移动光屏直到屏幕上成倒立、放大、清晰的实像时为止，记下此时对应的物距u2。

（5）熄灭蜡烛，整理器材。

四、实验记录

1.凸透镜的焦距=             。

2.实验数据(长度估读与否不作要求)：

| 物距u/cm | 成像情况 |
| --- | --- |
| u1 = | 倒立的缩小的实像 |
| u2 = | 倒立的放大的实像 |

五、分析与论证

1.物体(蜡烛)到凸透镜的距离在            范围时，成倒立的缩小的实像。

2.物体(蜡烛)到凸透镜的距离在            范围时，成倒立的放大的实像。

六、反思与拓展

1.当物距u = 2f时，凸透镜成倒立、         、        像；

2.当物距u < f时，凸透镜成      立、放大 、         像。

（填“正、倒”“放大、等大、缩小”“虚、实”）