遂宁市2023年初中毕业生学业考试暨高中阶段学校招生理科实验操作考试试题

物理试题1   连接并联电路

学校              姓名             准考证号

一、实验目的：

1.能连接简单的并联电路。

2.认识开关在电路中的控制作用。

二、实验器材：

2只小灯泡，3只开关，2节干电池（或学生电源），

导线若干。

实验电路图

三、实验操作要求：

1.检查器材。

2.按照实验电路图，连接并联电路并检查电路连接是否正确。

3.依据实验记录表提示，改变不同开关闭合与断开的状态，观察灯的发光情况并记录。

4.整理器材。

四、实验记录：

| 开关连接状态 |  | 灯泡L1的发光情况 （亮或不亮） | 灯L2的发光情况 （亮或不亮） |
| --- | --- | --- | --- |
| 闭合开关S1和S2 | 闭合S |  |  |
|  | 断开S |  |  |
| 闭合开关S和S2 | 闭合S1 |  |  |
|  | 断开S1 |  |  |
| 闭合开关S和S1 | 闭合S2 |  |  |
|  | 断开S2 |  |  |

五、分析与论证：

1、实验现象分析：

①在该并联电路里，干路开关S所控制的用电器是      （①L1； ②L2； ③L1和L2）。

②在该并联电路里，支路开关S1所控制的用电器是       (①L1； ②L2； ③L1和L2)。

③在该并联电路里，支路开关S2所控制的用电器是       (①L1； ②L2； ③L1和L2)。

2、实验结论：

在并联电路里，干路开关控制的用电器是          的用电器；支路开关控制的用电器是          的用电器。（选填“全部”或“支路”）

六、反思与拓展：

L1和L2并联且都发光，此时如果其中一个灯丝断了，另一个灯是否仍然发光？

遂宁市2023年初中毕业生学业考试暨高中阶段学校招生理科实验操作考试评分表

物理试题1   连接并联电路

学校              姓名             准考证号

一、实验目的：1.会连接简单的并联电路。2.认识开关在电路中的控制作用。

二、实验器材：2只小灯泡，3个开关，2节干电池（或学生电源），导线若干条。

三、设计实验、实验步骤、数据处理、结论及反思评分标准

| 实验步骤 | 操作要求及评分标准 | 分值 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.检查器材 | 检查器材是否完整、完好。 | 1分 |  |  |
| 2.连接电路 | 组成并联电路并检查电路，断开开关待用。 | 2分 |  |  |
| 3.改变不同开关的闭合和断开状态，观察开关在电路中的作用 | （1）闭合开关S1和S2后，断开和闭合开关S，观察两灯的发光情况。并记录实验现象。 | 1分 |  |  |
|  | （2）闭合开关S和S2后，断开和闭合开关S1，观察两灯的发光情况。并记录实验现象。 | 1分 |  |  |
|  | （3）闭合开关S和S1后，断开和闭合开关S2，观察两灯的发光情况。并记录实验现象。 | 1分 |  |  |
| 4.整理器材 | 整理器材。 | 0.5分 |  |  |
| 5.分析论证 | 分析实验现象：①在并联电路里，干路开关S所控制的用电器是 ③（①L1； ②L2； ③L1和L2）。②在并联电路里，支路开关S1所控制的用电器是① (①L1； ②L2； ③L1和L2)。③在并联电路里，支路开关S2所控制的用电器是② (①L1； ②L2； ③L1和L2)。 | 1.5分 |  |  |
|  | 实验结论：在并联电路里，干路开关控制的用电器是全部的用电器；支路开关控制的用电器是支路的用电器。（选填“全部”或“支路”） | 1分 |  |  |
| 6.反思拓展 | L1和L2并联且都发光，如果其中一个灯丝断了，另一个灯是否仍然发光？ （是） | 1分 |  |  |
| 合计 |  | 10分 |  |  |

实验电路图

监考教师                   总分

遂宁市2023年初中毕业生学业考试暨高中阶段学校招生理科实验操作考试试题

物理试题2   探究并联电路电流的规律

学校              姓名             准考证号

一、实验目的：

探究并联电路干路电流与各支路电流的关系。

二、实验器材：

2节干电池（或学生电源），电流表（0-0.6A、0-3A），

2只规格不同的小灯泡，开关，导线若干，已预接好

实验预接电路图

的实验电路

三、实验操作要求：

1.提出问题：并联电路的干路电流与各支路电流有什么关系？

2.猜想与假设：并联电路的干路电流大小可能等于                             。

3.设计实验和进行实验：

（1）检查器材并记录。

（2）闭合开关，查看两灯是否发光。

（3）将电流表接入A点，测出流过L1灯的电流。

（4）将电流表接入B点，测出流过L2灯的电流。

（5）将电流表接入C点，测出流过干路的电流。

（6）整理器材。

四、实验记录：

1.电流表准备接入电路的中量程是            ，分度值是           。

| 流过灯泡L1的电流 I1 /A | 流过灯泡L2的电流 I2 /A | 流过干路的电流 I /A |
| --- | --- | --- |

2.实验数据：

五、分析与论证：

分析实验数据，可以得出结论：

并联电路中，                                                。

六、反思与拓展：

如果将电流表并联在灯两端，会出现什么现象？

遂宁市2023年初中毕业生学业考试暨高中阶段学校招生理科实验操作考试评分表

物理试题2   探究并联电路电流的规律

学校              姓名             准考证号

一、实验目的：

探究并联电路干路电流与各支路电流的关系。

二、实验器材：

2节干电池（或学生电源），电流表（0-0.6A、0-3A），规格不同的2只小灯泡，开关，导线若干，已预接好的实验电路

三、设计实验、实验步骤、数据处理、结论及反思评分标准

| 实验步骤 | 操作要求及评分标准 | 分值 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.提出问题 | 并联电路中干路电流与各支路电流有什么关系？ |  |  |  |
| 2.猜想假设 | 并联电路干路电流大小可能等于各支路电流之和。 | 1分 |  |  |
| 3.进行实验 | （1）检查器材，观察电流表的指针是否指到零刻度，记录准备连入电路的量程和分度值。 | 1分 |  |  |
|  | （2）检查已接好的电路，试触开关，查看两灯是否发光。 | 0.5分 |  |  |
|  | （3）断开开关（0.5分），正确接入电流表于A点（0.5分），测出通过L1灯的电流并记录（0.5分）。 | 1.5分 |  |  |
|  | （4）参照步骤（3）测量并记录B点的电流。 | 1.5分 |  |  |
|  | （5）参照步骤（3）测量并记录C点的电流。 | 1.5分 |  |  |
|  | （6）整理器材。 | 1分 |  |  |
| 4.分析论证 | 并联电路中，干路电流等于各支路电流之和。 | 1分 |  |  |
| 5.反思拓展 | 如果将电流表并联在灯两端，会有什么现象？（灯不亮，短路，会损毁电源）（答对其一即可） | 1分 |  |  |
| 合计 |  | 10分 |  |  |

实验电路图

监考教师                   总分

遂宁市2023年初中毕业生学业考试暨高中阶段学校招生理科实验操作考试试题

物理试题3   探究串联电路电压的规律

学校              姓名             准考证号

一、实验目的：

探究串联电路的总电压与电路各部分电压的关系。

二、实验器材：

实验预接电路图

2节干电池（或学生电源），电压表（0～3V、0～15V），2只

小灯泡（规格不同），开关，导线若干，已预接好的实验电路

三、实验要求：

1.提出问题：串联电路的总电压与各部分电路电压有什么关系？

2.猜想与假设：串联电路的总电压可能                             。

3.设计实验和进行实验

（1）检查器材，观察并记录电压表要使用的量程和分度值。

（2）检查预接电路，试触开关，查看两灯是否发光。

（3）测量并记录L1两端的电压。

（4）测量并记录L2两端的电压。

（5）测量并记录L1和L2的总电压。

（6）整理器材。

四、实验记录:

1.接入电路中电压表的量程是         ，分度值是         。

2.实验数据：

| L1灯两端的电压 U1 /V | L2灯两端的电压 U2 /V | L1和L2的总电压 U /V |
| --- | --- | --- |

五、分析与论证：

分析实验现象，可以得出结论：

串联电路的总电压                                        。

六、反思与拓展：

如果将电压表串联在电路中，会有什么现象？

遂宁市2023年初中毕业生学业考试暨高中阶段学校招生理科实验操作考试评分表

物理试题3   探究串联电路电压的规律

学校              姓名             准考证号

一、实验目的：

探究串联电路的总电压跟电路各部分电压的关系。

二、实验器材：

2节干电池（或学生电源），电压表（0～3V、0～15V），2只小灯泡（规格不同），开关，导线若干，已预接好的实验电路

三、设计实验、实验步骤、数据处理及结论反思评分标准

| 实验步骤 | 操 作 要 求 及 评 分 标 准 | 分值 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、提出问题 | 串联电路的总电压与各部分电路电压有什么关系？ |  |  |  |
| 2、猜想假设 | 串联电路的总电压可能等于各串联部分电压之和。 | 1分 |  |  |
| 3、进行实验 | （1）检查器材。检查仪器是否齐全、完好，已连接好的电路是否连接无误，电压表的指针是否指到零刻度，观察并记录电压表要使用的量程和最小分度。 | 1.5分 |  |  |
|  | （2）正确选择量程，电压表与L1并联，正负接线柱连接无误。（1分）正确读出L1的电压并记录。（0.5分） | 1.5分 |  |  |
|  | （3）正确选择量程，电压表与L2并联，正负接线柱连接无误。（1分）正确读出L2的电压并记录。（0.5分） | 1.5分 |  |  |
|  | （4）正确选择电压表量程，电压表与待测电路两端并联，正负接线柱连接无误。（1分）正确读数并记录L1L2两端电压。（0.5分） | 1.5分 |  |  |
|  | （5）整理器材。 | 1分 |  |  |
| 4分析结论 | 串联电路的总电压等于各串联部分电压之和。 | 1分 |  |  |
| 5、反思拓展。 | 如果将电压表串联在电路中，会有什么现象？（闭合开关后，灯泡不亮，电压表示数很大）（答对其一即可） | 1分 |  |  |
| 合 计 |  | 10分 |  |  |

实验电路图

监考教师                   总分

遂宁市2023年初中毕业生学业考试暨高中阶段学校招生理科实验操作考试试题

物理试题4   探究电流与电压的关系

学校              姓名           准考证号

一、实验目的：

探究通过电阻的电流与电阻两端电压的关系。

二、实验器材：

电压表（0-3V、0-15V)，电流表(0-0.6A、0-3A)，

定值电阻一个，开关，导线若干，2节干电池（或学

生电源），滑动变阻器（20Ω），已预接好的实验电路

实验预接电路图

三、实验要求：

1.提出问题：

通过电阻中的电流与电阻两端的电压有什么样的关系呢？

2.猜想假设：

在电阻一定时，通过导体的电流与电压可能      。（填“成正比”、“成反比”）

3.设计和进行实验

（1）检查器材。

（2）检查电路连接是否正确。

（3）闭合开关，适当调节滑动变阻器，测量电流和电压值并记录。

（4）保持R阻值不变，重复（3）的操作两次。

（5） 整理器材。

四、实验记录：

1.接入电路中电压表的量程       ，电流表的量程         。

2.定值电阻R=        Ω。

3.实验数据

| 实验次数 | 电压U/V | 电流I/A |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

五、分析和论证：

（1）根据表格中的数据作出图像。

（2）根据图像分析得出结论：

电阻一定时，通过电阻中的电流与电阻两端

的电压             。

六、反思与拓展：

这种在电阻一定的情况下，探究电流与电压的关系的实验探究方法叫          法。

遂宁市2023年初中毕业生学业考试暨高中阶段学校招生理科实验操作考试评分表

物理试题4   探究电流与电压的关系

学校              姓名           准考证号

一、实验目的：

探究通过电阻的电流与电阻两端电压的关系。

二、实验器材：

电压表（0-3V、0-15V)，电流表(0-0.6A、0-3A)，定值电阻一个，开关，导线若干，2节干电池（或学生电源），滑动变阻器（20Ω），已预接好的实验电路

三、设计实验、实验步骤、数据处理及结论反思评分标准

| 实验步骤 | 操作要求及评分标准 | 分值 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.提出问题 | 通过电阻中的电流与电阻两端的电压有什么样的关系呢？ |  |  |  |
| 2.猜想假设 | 通过导体上的电流与电压可能成正比。 | 0.5分 |  |  |
| 3.进行实验 | （1）检查器材，观察并记录接入电路中电压表和电流表量程。 | 1分 |  |  |
|  | （2）检查电路，然后保持开关处于断开状态。 | 1分 |  |  |
|  | （3）开关闭合前, 移动滑片使滑动变阻器连入电路的电阻最大，检查电路是否正确。 | 1分 |  |  |
|  | （4）闭合开关，移动滑动变阻器的滑片，测出对应的电流和电压值，并记录。 | 1分 |  |  |
|  | （5）保持电阻不变，移动滑动变阻器的滑片，测出第二组对应的电流和电压值，并记录。 | 1分 |  |  |
|  | （6）保持电阻不变，移动滑动变阻器的滑片，测出第三组的电流和电压值，并记录。 | 1分 |  |  |
| 4.分析论证 | （1）根据表格数据作出图像。 完善坐标刻度(0.5分) , 描点(0.5分), 连线(0.5分) | 1.5分 |  |  |
|  | （2）根据图像做出结论：电阻一定，通过导体的电流与电压成正比。 | 1分 |  |  |
| 5.反思拓展 | 这种在电阻一定的情况下，研究电流与电压的关系的方法叫控制变量法 | 1分 |  |  |
| 合计 |  | 10分 |  |  |

实验电路图

监考教师                   总分

遂宁市2023年初中毕业生学业考试暨高中阶段学校招生理科实验操作考试试题

物理试题5   测量小灯泡的电功率和电阻

学校              姓名           准考证号

一、实验目的：

1、测量小灯泡的额定功率和电阻。

2、探究小灯泡的亮度与电功率的关系。

3、探究小灯泡的电阻与亮度的关系。

二、实验原理：

实验预接电路图

电功率公式   P=UI

电阻公式     R=U/I

三、实验器材：

小灯泡（2.5V），2节干电池（或学生电源），电压表（0-3V、0-15V），

电流表（0-0.6A、0-3A），滑动变阻器，开关，导线，已预接好的实验电路

四、实验操作要求：

1.检查器材。

2.检查电路连接是否正确。

3.在额定电压下，测量小灯泡的电流和电压。

4.在低于额定电压时，测量小灯泡的电流和电压。

5.整理器材。

五、实验记录：

1.电流表使用量程        ，电压表使用量程         ，小灯泡的额定电压值      。

2.记录数据：

| 实验记录 电压情况 | 电压U/V | 电流I/A | 灯泡亮度 （正常或变暗） | 功率P/W | 电阻R/Ω |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定电压 |  |  |  |  |  |
| 低于额定电压 |  |  |  |  |  |

五、分析和论证：

1、小灯泡的亮度由           决定（填“额定功率”或“实际功率”）。

2、小灯泡的亮度越亮，小灯泡的电阻越        。（填“大”或“小”）

六、反思与拓展：

1.当小灯泡的实际电压低于额定电压，实际功率       额定功率。

2.小灯泡灯丝的电阻随亮度变化，是因为小灯泡灯丝的     变化造成的。

遂宁市2023年初中毕业生学业考试暨高中阶段学校招生理科实验操作考试评分表

物理试题5   测量小灯泡的电功率和电阻

学校              姓名           准考证号

一、实验目的：

1、测量小灯泡的额定功率和电阻。

2、探究小灯泡的亮度与电功率的关系。

3、探究小灯泡的电阻与亮度的关系。

二、实验原理：

电功率公式   P=UI        电阻公式     R=U/I

三、实验器材：

小灯泡（2.5V），2节干电池（或学生电源），电压表（0-3V、0-15V），电流表（0-0.6A、0-3A），滑动变阻器，开关，导线，已预接好的实验电路

四、设计实验、实验步骤、数据处理及结论反思评分标准

| 实验步骤 | 操 作 要 求 及 评 分 标 准 | 分值 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1．检查器材。 | 观察电压表和电流表使用量程、最小分度，观察小灯泡的额定电压，并记录，检查开关是否断开。检查滑动变阻器滑片是否在最大值。 | 2分 |  |  |
| 2.在额定电压下，测小灯泡额定电流。 | 移动滑动变阻器滑片，使小灯泡两端的电压等于额定电压，记录电压表示数。读出电流表示数并记录。观察并记录小灯泡亮度是否正常，断开开关。（1.5分）计算并记录小灯泡的额定功率和电阻。（1.5分） | 3分 |  |  |
| 3.在低于额定电压时测小灯泡的功率。 | 移动滑动变阻器，使小灯泡两端电压低于额定电压，认读并记录电压表、电流表。观察并记录小灯泡发光情况，断开开关。（1.5分）计算并记录小灯泡的功率和电阻。（1.5分） | 3分 |  |  |
| 4.分析论证 | 1、小灯泡的亮度由实际功率决定。 2、小灯泡的亮度越亮，小灯泡的电阻越大。 | 1分 |  |  |
| 5.反思拓展。 | 1.当小灯泡的实际电压低于额定电压，实际功率小于 额定功率。2.小灯泡灯丝的电阻随亮度变化，是因为小灯泡灯丝的温度变化造成的。 | 1分 |  |  |
| 合 计 |  | 10分 |  |  |

实验电路图

监考教师                   总分

遂宁市2023年初中毕业生学业考试暨高中阶段学校招生理科实验操作考试试题

物理试题6   研究电磁铁

学校              姓名             准考证号

一、实验目的：

研究电磁铁磁性强弱与电流大小的关系。

二、实验器材：

2节干电池（或学生电源），开关，导线，滑动变阻器，

实验预接电路图

电流表，大头针若干，电磁铁。已预接好的实验电路

三、实验操作要求：

1.提出问题：电磁铁磁性强弱与电流大小有什么关系？

2.猜想与假设：通过电磁铁的电流越大，电磁铁的磁性越         。

3.设计并进行实验

（1）检查器材。

（2）将实验电路连接完整。

（3）闭合开关，将滑动变阻器滑片滑到合适的位置，观察记录电流的大小，用电磁铁吸引大头针，并观察记录大头针的个数。

（4）改变电流的大小，重复步骤（3）操作两次。

（5）整理器材。

- 实验记录：

| 实验次数 | 电流大小I/A | 大头针数（颗） | 磁性强弱 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

五、分析与论证：

1.电磁铁吸引的大头针越         说明电磁铁的磁性越            。

2.相同的电磁铁，通过的电流越        ，它的磁性就越强。

六、反思与拓展：

电磁铁加装铁芯的目的是                            。

遂宁市2023年初中毕业生学业考试暨高中阶段学校招生理科实验操作考试评分表

物理试题6   研究电磁铁

学校              姓名           准考证号

一、实验目的：研究电磁铁磁性强弱与电流大小的关系.

二、实验器材：2节干电池（或学生电源），开关，导线，滑动变阻器，电流表，一小堆大头针，电磁铁.

三、设计实验、实验步骤、数据处理及结论反思评分标准

| 实验步骤 | 操 作 要 求 及 评 分 标 准 | 分值 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.提出问题 | 电磁铁磁性强弱跟电流大小有什么关系？ |  |  |  |
| 2.猜想假设 | 通过电磁铁的电流越大，电磁铁的磁性越强 | 1分 |  |  |
| 3.进行实验 | （1）检查器材。 | 1分 |  |  |
|  | （2）将实验电路连接完整。 | 1分 |  |  |
|  | （3）闭合开关，将滑动变阻器滑片滑到合适的位置，观察记录电流的大小，用电磁铁吸引大头针，并观察记录大头针的个数。 | 1分 |  |  |
|  | （4）改变电流的大小，重复步骤（3）操作两次。 | 2分 |  |  |
|  | （5）整理器材。 | 1分 |  |  |
| 4.分析论证 | 1.电磁铁吸引的大头针越多说明电磁铁的磁性越 强。 | 1分 |  |  |
|  | 2.相同的电磁铁，通过的电流越 大 ，它的磁性就越强。 | 1分 |  |  |
| 5.反思拓展 | 电磁铁加装铁心的目的是 增强磁性 . | 1分 |  |  |
| 合 计 |  | 10分 |  |  |

图6  实验电路图

监考教师                   总分

遂宁市2023年初中毕业生学业考试暨高中阶段学校招生理科实验操作考试试题

物理试题7   用天平和量筒测量固体的密度

学校              姓名           准考证号

一、实验目的：

用天平和量筒测量固体的密度。

二、实验器材：

托盘天平（已调平待用），量筒，滴管，金属块（柱），烧杯，水。

三、实验操作要求：

1.检查器材并记录。

2.用天平测量固体的总质量。

3.在筒量中倒入适量的水，测出量筒内水的体积。

4.将固体缓慢浸没在水中，测量水和固体总体积。

5.计算固体的密度。

6. 整理器材。

四、实验记录：

1.天平的最大称量值         g，游码标尺的分度值      g，

量筒的测量范围为        ml，量筒的分度值为       ml。

2.实验数据：

| 固体的 质量m/g | 量筒中水的 体积V1/ cm3 | 水和固体的总体积V2/cm3 | 固体的 体V /cm3 | 固体的密度 ρ/(kg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

五、反思与拓展：

如果该实验先用量筒测量固体体积V，再用天平测量固体的质量m，最后计算固体的密度。这样测量的固体密度与固体密度真实值相比，           。（选填“偏大”、“不变”或“偏小”）

遂宁市2023年初中毕业生学业考试暨高中阶段学校招生理科实验操作考试评分表

物理试题7   用天平和量筒测量固体的密度

学校              姓名           准考证号

一、实验目的：

用天平和量筒测量固体的密度。

二、实验器材：

托盘天平（已调平待用），量筒，滴管，金属块（柱），烧杯，水。

三、设计实验、实验步骤、数据处理及结论反思评分标准：

| 实验步骤 | 操作要求及评分标准 | 分值 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.检查器材 | （1）检查仪器是否齐全，观察天平的最大称量、游码标尺的分度值并记录，观察天平横梁是否平衡。 | 0,5分 |  |  |
|  | （2）观察量筒的量程、分度值并记录。 | 0.5分 |  |  |
| 2.测量质量 | 用天平测量固体的总质量并记录。 | 3分 |  |  |
| 3.测量水体积 | （1）把烧杯中的一部分水倒入量筒中。 | 0.5分 |  |  |
|  | （2）正确测出量筒中水的体积并记录。 | 1分 |  |  |
| 4.测量固体和水的体积 | （1）将固体缓慢浸没在水中。 | 0.5分 |  |  |
|  | （2）正确读出水和固体的总体积并记录。 | 1分 |  |  |
| 5.计算固体的密度 | 计算盐水的密度并填表。 | 1分 |  |  |
| 6.整理器材 | 正确制动天平，用镊子把砝码放回盒中,游码拨至零刻度。 | 1分 |  |  |
| 7.反思拓展 | 这样测量的盐水密度与盐水密度真实值相比，偏大。 | 1分 |  |  |
| 合计 |  | 10分 |  |  |

监考教师                   总分

遂宁市2023年初中毕业生学业考试暨高中阶段学校招生理科实验操作考试试题

物理试题8   探究重力的大小与质量的关系

学校              姓名           准考证号

一、实验目的：

探究重力的大小与质量的关系。

二、实验器材：

弹簧测力计，铁架台，钩码一盒(规格相同，标钩码质量)

三、实验要求：

1.提出问题：重力的大小与质量有什么关系？

2.猜想与假设：重力的大小与质量可能成        。

3.设计并进行实验：

（1）检查器材，观察弹簧测力计的量程、分度值，指针是否指到零刻度线。

（2）将弹簧测力计悬挂在铁架台支架上。

（3）将一个钩码挂在弹簧测力计上，读出并记录钩码所受的重力。

（4）依次增加钩码的数量，重复步骤（3）操作4次。

（5）整理器材。

四、实验数据记录

1.观察弹簧测力计量程为        N，分度值为       N，指针是否指零        。

2、实验数据

| 实验次数 物理量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 质量m/kg |  |  |  |  |  |
| 重力G/N |  |  |  |  |  |
| 重力与质量之比N/Kg |  |  |  |  |  |

五、分析与论证：

（1）实验获得的数据绘出重力（G）—质量（m）图像。

（2）根据图像分析得出实验结论：

重力的大小跟物体的质量成        关系。

六、反思与拓展：

重力与质量之比有什么特点？

遂宁市2023年初中毕业生学业考试暨高中阶段学校招生理科实验操作考试评分表

物理试题8   探究重力的大小与质量的关系

学校              姓名           准考证号

一、实验目的：

探究重力的大小与质量的关系。

二、实验器材：

弹簧测力计，铁架台，钩码一盒(规格相同，标钩码质量)

三、设计实验、实验步骤、数据处理及结论反思评分标准：

| 实验步骤 | 操作要求及评分标准 | 分值 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.提出问题 | 重力的大小与质量有什么关系？ |  |  |  |
| 2.猜想假设 | 重力大小与质量可能成 正比 。 | 1分 |  |  |
| 3.进行实验 | （1）检查器材：观察弹簧测力计的量程、分度值，指针是否指到零刻度线。 | 1分 |  |  |
|  | （2）完成实验：将弹簧测力计悬挂在铁架台上。将钩码逐个加挂在弹簧测力计上，正确读数并记录每次相应的质量和重力。 | 3.5分 |  |  |
|  | （3）整理器材：把器材放回原位，摆放整齐。 | 1分 |  |  |
| 4.分析论证 | 作出图线：用5组数据做出重力跟质量的关系图线（坐标刻度0.5分、描点0.5分、连线0,5）并得出结论(1分)。 | 2.5分 |  |  |
| 5.反思拓展 | 重力与质量之比有什么特点？（比值是定值） | 1分 |  |  |
| 合计 |  | 10分 |  |  |

监考教师                   总分

遂宁市2023年初中毕业生学业考试暨高中阶段学校招生理科实验操作考试试题

物理试题9   探究杠杆的平衡条件

学校              姓名           准考证号

一、实验目的：

探究杠杆的平衡条件。

二、实验器材：

带刻度的杠杆、支架，2个细铁丝环，钩码一盒(标明钩码质量)。

三、实验操作要求：

1.提出问题：杠杆的平衡与哪些因素有关？

2.猜想与假设：杠杆的平衡与________________有关。

3.设计实验和进行实验：

（1）检查器材：观察杠杆标尺上的分度值，了解一个钩码质量并计算其重力，并记录。

（2）调节杠杆两边的平衡螺母，使杠杆在水平位置平衡。

（3）杠杆两边挂不同数量钩码，杠杆平衡后测出并记录动力、阻力、动力臂、阻力臂。

（4）改变钩码数量和位置，杠杆平衡后再次测出并记录动力、阻力、动力臂、阻力臂。

（5）整理器材。

四、实验记录：

（1）杠杆上标尺的分度值       cm，一个钩码的重力       N。（g=10N/Kg）

（2）数据记录：

| 实验 次数 | 动力 F1/N | 动力臂 L1/cm | 动力×动力臂/（N·cm） | 阻力 F2/N | 阻力臂 L2/cm | 阻力×阻力臂/（N·cm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |

五、分析与论证：

归纳得出杠杆的平衡条件：                                     。

六、反思与拓展：

实验前为什么要调节杠杆在水平位置平衡？

。

遂宁市2023年初中毕业生学业考试暨高中阶段学校招生理科实验操作考试评分表

物理试题9   探究杠杆的平衡条件

学校              姓名           准考证号

一、实验目的：

杠杆的平衡条件。

二、实验器材：

带刻度的杠杆和支架，2个细铁丝环，钩码（每个钩码质量相等并标明质量大小）。

三、设计实验、实验步骤、数据处理及结论反思评分标准（g取10N/Kg）

| 实验步骤 | 操 作 要 求 及 评 分 标 准 | 分值 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1．提出问题。 | 杠杆的平衡与哪些因素有关？ | 1分 |  |  |
| 2．猜想假设。 | 杠杆的平衡与力乘力臂有关？ |  |  |  |
| 3．设计和 进行实验。 | （1）观察并记录杠杆上的最小刻度值和每一个钩码的质量。（1分） | 1分 |  |  |
|  | （2）调节杠杆平衡：把杠杆放在支架上，两个细铁丝环位于支点两侧并与支点等距。（1分） 调节杠杆两端螺母，使杠杆在水平位置平衡。（1分） | 2分 |  |  |
|  | （3）测动力、阻力、动力臂、阻力臂：利用铁丝环在杠杆两边挂上不同数量的钩码，调节钩码的位置，使杠杆在水平位置重新平衡。（1分）测量并记录动力、阻力、动力臂、阻力臂。（1分） | 2分 |  |  |
|  | （4）再次测动力、阻力、动力臂、阻力臂。改变杠杆两边的钩码数量，重复步骤（3）的操作。（1分） （5）整理器材。（1分） | 2分 |  |  |
| 4．归纳出杠杆的平衡条件。 | 计算并记录动力×动力臂、阻力×阻力臂的值。总结得出杠杆的平衡条件：动力×动力臂=阻力×阻力臂。（1分） | 1分 |  |  |
| 5．反思拓展。 | 实验时为什么要调节杠杆在水平位置平衡？（便于直接从杠杆上读出力臂大小，减小实验误差。） | 1分 |  |  |
| 合 计 |  | 10分 |  |  |

监考教师                   总分

遂宁市2023年初中毕业生学业考试暨高中阶段学校招生理科实验操作考试试题

物理试题10   用刻度尺测量长度

学校              姓名           准考证号

- 实验目的：

正确使用毫米刻度尺测量长度。

- 实验器材：

毫米刻度尺，三角板（2块），物理课本，硬币，细铜丝（长约30cm,直径1-2mm），圆柱形铅笔。

三、实验操作要求：

1.检查器材，观察刻度尺的量程和分度值，零刻度线是否磨损。

2.用毫米刻度尺测物理课本的长和宽，并记录。

3.用毫米刻度尺和三角板测硬币的直径，并记录。

4.用累积法测量细铜丝的直径。

5.整理器材。

四、实验记录：

1.观察记录：

刻度尺的量程       ，刻度尺的分度值      ，零刻度线是否磨损       。

2.实验数据：

物理课本长            ，宽            ；硬币的直径            ；

细铜丝圈的长          ，匝数          ，细铜丝直径             。

五、反思与拓展：

测细铜丝直径时，如果绕线时没有紧密绕线，则测量结果比真实值           。

（选填“偏大”、“相等”或“偏小”）

遂宁市2023年初中毕业生学业考试暨高中阶段学校招生理科实验操作考试评分表

物理试题10   用刻度尺测量长度

学校              姓名           准考证号

一、实验目的：

练习正确使用毫米刻度尺测长度，正确记录测量结果；练习估测到最小刻度值的下一位。

二、实验器材：

毫米刻度尺，三角板（2块），物理课本，硬币，约30cm长的细铜丝，铅笔。

三、设计实验、实验步骤、数据处理及结论反思评分标准

| 实验步骤 | 操 作 要 求 及 评 分 标 准 | 分值 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1．检查器材。 | 观察并记录刻度尺的量程、最小刻度值、零刻度线是否磨损。检查2块三角板的直角是否磨损。 | 1.5分 |  |  |
| 2．用毫米刻度尺测物理课本的长和宽。 | 尺的刻度线贴近课本，尺与课本的长边和短边平行。（0.5分） 尺的零刻度线或某一整数刻度线与课本长（短）边的一端对齐，然后观察另一端所对的刻度线，读数时视线与尺面垂直。（1分） 记录测量结果，要求估读到分度值的下一位，有单位。（1分） | 2.5分 |  |  |
| 3．用毫米刻度尺和三角板测硬币的直径。 | 用两块三角板的一条直角边将硬币卡紧，另一直角边与刻度尺紧贴。（1分） 移动三角板和硬币，使刻度尺某一条整数刻度线与硬币被测直径的一端对齐，然后观察另一端所对的刻度线，读数时视线与尺面垂直。（1分） 记录测量结果，要有准确数字，一位估计数字和单位。（1分） | 3分 |  |  |
| 4．测细铜丝直径。 | 将细铜丝在铜笔上密绕若干圈（至少10圈），正确测出线圈长度和圈数。（1分） 记录细铜丝直径。（1分） | 2分 |  |  |
| 5．整理器材。 | 把器材放回原位。 | 0.5 |  |  |
| 6．反思拓展。 | 测细铜丝直径时，如果绕线时没有紧密绕线，则测量结果比真实值偏大。 | 0.5 |  |  |
| 合 计 |  | 10分 |  |  |

监考教师                   总分

遂宁市2023年初中毕业生学业考试暨高中阶段学校招生理科实验操作考试试题

物理试题11   用温度计测量水的温度

学校              姓名            准考证号

一、实验目的：

使用温度计，用温度计测量水的温度。

二、实验器材：

温度计，分别装有热水，冷水的2个烧杯，毛巾。

三、操作要求：

1.检查器材，观察温度计的量程和分度值。

2.估测热水的温度。

3.用温度计测量热水的温度。

4.估测冷水的温度。

5.用温度计测量冷水的温度。

6.整理器材。

四、实验记录：

1.温度计的量程           ，分度值          。

2.实验数据：

| 手指的感觉（热或冷） | 估测温度 | 实测温度 |
| --- | --- | --- |

五、反思与拓展：

为什么不能用体温计测量热水的温度？

遂宁市2023年初中毕业生学业考试暨高中阶段学校招生理科实验操作考试评分表

物理试题11   用温度计测量水的温度

学校              姓名            准考证号

一、实验目的：

练习估测水的温度，用温度计测水的温度。

二、实验器材：

温度计，分别装有热水和冷水的2个烧杯，毛巾。

三、设计实验、实验步骤、数据处理及结论反思评分标准

| 实验步骤 | 操 作 要 求 及 评 分 标 准 | 分值 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1．检查器材。 | 观察并记录温度计的量程和最小刻度值。 | 1分 |  |  |
| 2．估测热水的温度。 | 把手指伸入水中，把估测的温度记录下来，记录温度要有数字和单位（估测温度误差小于10℃）。 | 1分 |  |  |
| 3．用温度计测热水的温度。 | 手持温度计的上端，将温度计的玻璃泡全部浸入水中，温度计不要碰到杯底和杯壁。（1分） 待温度计示数稳定后再读数，读数时温度计继续留在水中，视线与温度计中液柱的上表面相平。（1分） 记录测量结果要有数字和单位。（1分） | 3分 |  |  |
| 4．估测冷水温度。 | 参照第2步评分标准。 | 1分 |  |  |
| 5．用温度计测冷水的温度。 | 参照第3步评分标准。 | 2分 |  |  |
| 6．整理器材。 | 把器材放回原位，动作要轻。 | 1分 |  |  |
| 7．反思拓展。 | 为什么不能用体温计测量热水的温度？ （热水温度会超过体温计的量程，使体温计损坏） | 1分 |  |  |
| 合 计 |  | 10分 |  |  |

监考教师                   总分

遂宁市2023年初中毕业生学业考试暨高中阶段学校招生理科实验操作考试试题

物理试题12  探究凸透镜成像的规律

学校              姓名           准考证号

一、实验目的：

探究凸透镜成放大和缩小实像的规律。

二、实验器材：

光具座，标明焦距的凸透镜，光屏，蜡烛，火柴，废物缸。

三、实验操作要求：

1.提出问题：凸透镜成缩小或放大实像时，物距应满足什么规律？

2.猜想与假设：

（1）凸透镜成缩小实像时，物距     2（选填：“＞”、“＜”或“=”）。

（2）凸透镜成放大实像时，物距    且    2。（选填：“＞”、“＜”或“=”）。

3.设计和进行实验：

（1）检查器材，了解凸透镜焦距，并记录。

（2）把蜡烛、凸透镜、光屏正确安装在光具座上；将蜡烛点燃，通过调节，使烛焰中心、透镜中心和光屏中心大致在同一水平高度。

（3）找出2倍焦距点，移动物体到2倍焦距以外某处，再移动光屏直到屏幕上成倒立、缩小、清晰的实像时为止，记下此时对应的物距u1。

（4）移动物体到2倍焦距以内且在1倍焦距以外某处，再移动光屏直到屏幕上成倒立、放大、清晰的实像时为止，记下此时对应的物距u2。

（5）熄灭蜡烛，整理器材。

四、实验记录：

1.凸透镜的焦距f =             。

2.实验数据：

| 物距u/cm | 成像情况 |
| --- | --- |
| u1= | 倒立的缩小的实像 |
| u2= | 倒立的放大的实像 |

五、分析与论证：

物体(蜡烛)到凸透镜的距离在                范围时，成倒立的缩小的实像。

物体(蜡烛)到凸透镜的距离在                范围时，成倒立的放大的实像。

六、反思与拓展：

当物距u = 2f时，凸透镜成倒立、         、        像。

当物距u < f时，凸透镜成      立、放大 、         像。（填“正立、倒立”；“放大、等大、缩小”；“虚、实”）

遂宁市2023年初中毕业生学业考试暨高中阶段学校招生理科实验操作考试评分表

物理试题12  探究凸透镜成像的规律

学校              姓名           准考证号

一、实验目的：

探究凸透镜成放大和缩小实像的条件。

二、实验器材：

光具座，标明焦距的凸透镜、光屏、蜡烛、火柴、粉笔。

三、设计实验、实验步骤、数据处理及结论反思评分标准

| 实验步骤 | 操 作 要 求 及 评 分 标 准 | 分值 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1．提出问题 | 凸透镜成放大和缩小实像需要什么条件？ | 1分 |  |  |
| 2．猜想假设 | （1）凸透镜成缩小实像时，物距u ＞ 2f。 （2）凸透镜成放大实像时，物距 ＞ 且 ＜ 2。 |  |  |  |
| 3．设计实验 和进行验 | （1）检查器材是否完好，记录凸透镜焦距大小（1分） （2）把凸透镜、光屏安装在光具座上，位置基本正确。点燃蜡烛，安装在光具座上，调节高度，使透镜，光屏和烛焰中心大致在同一高度。（1分） （3）找出2倍焦距点，移动物体到2倍焦距以外某处，再移动光屏直到屏幕上成倒立缩小的清晰实像的为止，记下此时对应的物距。（2分） （4）找出2倍焦距点和1倍焦距点，移动物体到2倍焦距与1倍焦距以内某处，再移动光屏直到屏幕上成倒立放大的清晰实像为止，记下此时对应的物距。（2分） （5）熄灭蜡烛，将凸透镜、光屏取下放回原处。（1分） | 7分 |  |  |
| 4．分析论证 | 物体(蜡烛)到凸透镜的距离在 2f外（大于2f）范围时，成倒立的缩小的实像；物体(蜡烛)到凸透镜的距离 在1f到2f之间（大于1f小于2f）范围时，成倒立的放大的实像。 | 1分 |  |  |
| 5．反思拓展 | 当物距u=2f时，成倒立、等大、实 像， 当物距u<f时，成 正立、放大、虚 像。 | 1分 |  |  |
| 合 计 |  | 10分 |  |  |

监考教师                   总分